56/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmene zákona c.

168/1999 Sb., o pojištení odpovednosti za škodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterých

souvisejících zákonu (zákon o pojištení odpovednosti z provozu vozidla), ve znení zákona c.

307/1999 Sb.

Zmena: 478/2001 Sb.

Zmena: 175/2002 Sb.

Zmena: 320/2002 Sb.

Zmena: 193/2003 Sb.

Zmena: 103/2004 Sb., 237/2004 Sb., 186/2004 Sb.

Zmena: 411/2005 Sb., 226/2006 Sb.

Zmena: 342/2006 Sb.

Zmena: 311/2006 Sb.

Zmena: 226/2006 Sb. (cást)

Zmena: 170/2007 Sb.

Zmena: 137/2008 Sb.

Zmena: 124/2008 Sb.

Zmena: 383/2008 Sb.

CÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 2

Základní pojmy

(1) Silnicní vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za úcelem

provozu na pozemních komunikacích pro prepravu osob, zvírat nebo vecí.

(2) Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným úcelum než k provozu na pozemních

komunikacích, které muže být pri splnení podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na

pozemních komunikacích schváleno.

§ 3

Druhy vozidel

(1) Silnicní vozidla se rozdelují na jednotlivé druhy a kategorie. Rozdelení silnicních

vozidel do kategorií, technický popis jednotlivých kategorií silnicních vozidel a jejich další

clenení se stanoví v príloze k tomuto zákonu.

(2) Silnicní vozidla se rozdelují na tyto základní druhy:

a) motocykly,

b) osobní automobily,

c) autobusy,

d) nákladní automobily,

e) speciální vozidla,

f) prípojná vozidla,

g) ostatní silnicní vozidla.

(3) Zvláštní vozidla se rozdelují na tyto základní druhy:

a) zemedelské nebo lesnické traktory a jejich prípojná vozidla,

b) pracovní stroje samojízdné,

c) pracovní stroje prípojné,

d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlacená pešky jdoucí osobou,

e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šírka nebo délka presahuje jeden metr,

jejich konstrukcní rychlost prevyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální prípustná hmotnost prevyšuje

450 kg.

Pro úcely tohoto zákona se zvláštním vozidlem rozumí i mobilní stroj, prumyslové zarízení

schopné prepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.

CÁST CTVRTÁ

VOZIDLO V PROVOZU

HLAVA I

SILNICNÍ VOZIDLO V PROVOZU

§ 36

(1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silnicní vozidlo, které je

technicky zpusobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.

(2) Pro zkušební provoz muže být na pozemních komunikacích provozováno silnicní vozidlo

jen na základe povolení vydaného ministerstvem po overení podmínek stanovených provádecím právním

predpisem.

(3) Provozovatel silnicního vozidla je povinen udržovat vozidlo v rádném technickém stavu

podle pokynu pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.

(4) Technický stav silnicních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávnena v

rámci dohledu na bezpecnost silnicního provozu kontrolovat Policie Ceské republiky podle

zvláštního zákona. 9)

§ 37

Technicky nezpusobilé silnicní vozidlo k provozu

Silnicní vozidlo je technicky nezpusobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud

a) pro závady v technickém stavu bezprostredne ohrožuje bezpecnost provozu na pozemních

komunikacích,

b) poškozuje životní prostredí nad míru stanovenou provádecím právním predpisem,

c) provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou zpusobilost k provozu na pozemních komunikacích

zpusobem stanoveným tímto zákonem,

d) byly na vozidle provedeny neschválené zmeny anebo zásahy do identifikátoru vozidla, napríklad

VIN.

§ 38

Silnicní motorová vozidla a jejich prípojná vozidla v provozu

(1) Provozovatel silnicního motorového vozidla a prípojného vozidla nesmí provozovat na

pozemních komunikacích vozidlo,

a) které je technicky nezpusobilé k provozu,

b) které není zaregistrováno v registru silnicních vozidel v Ceské republice nebo v registru

silnicních vozidel jiného státu,

c) které není opatreno registracní znackou nebo registracní znackou jiného státu,

d) k nemuž není splnena povinnost pojištení odpovednosti z provozu vozidla, 5)

e) které nemá platné osvedcení o technické zpusobilosti vydané stanicí merení emisí a stanicí

technické kontroly,

f) které nemá identifikacní údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silnicních vozidel.

(2) Provozovatel silnicního motorového vozidla a prípojného vozidla musí pri jízde do

zahranicí umístit na silnicním motorovém vozidle mezinárodní rozlišovací znacku Ceské republiky.

Mezinárodní rozlišovací znacka Ceské republiky obsahuje oznacení CZ.

§ 39

Provozovatel silnicního vozidla je na svuj náklad povinen pristavit silnicní vozidlo k

pravidelné technické prohlídce a silnicní motorové vozidlo i k pravidelnému merení emisí ve

lhutách stanovených tímto zákonem.

§ 40

Pravidelné technické prohlídky

(1) Provozovatel silnicního vozidla pristaví k technické prohlídce

a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož prípustná hmotnost neprevyšuje 3 500 kg, motocykl,

prípojné vozidlo, jehož prípustná hmotnost neprevyšuje 3 500 kg, krome nebrzdeného prívesu, jehož

prípustná hmotnost neprevyšuje 750 kg, nejpozdeji ve lhute ctyr let po prvním zápisu silnicního

vozidla do registru silnicních vozidel (dále jen "zaregistrování silnicního vozidla") a potom

pravidelne nejpozdeji ve lhutách dvou let,

b) nákladní automobil, jehož prípustná hmotnost prevyšuje 3 500 kg, speciální automobil, autobus,

silnicní vozidlo s právem prednosti v jízde, cvicné silnicní vozidlo autoškoly, vozidlo

taxislužby, vozidlo pujcovny automobilu urcené k nájmu, krome nebrzdeného prívesu, jehož

prípustná hmotnost neprevyšuje 750 kg, prípojné vozidlo, jehož prípustná hmotnost prevyšuje 3 500

kg, nejpozdeji ve lhute jednoho roku po zaregistrování silnicního vozidla a potom pravidelne

nejpozdeji v jednorocních lhutách,

c) nebrzdený príves, jehož prípustná hmotnost neprevyšuje 750 kg, motocykl, jehož zdvihový objem

pístového spalovacího motoru pohonu silnicního vozidla neprevyšuje 50 cm3 nebo jehož nejvyšší

konstrukcní rychlost neprevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu opatreného šlapadly, nejpozdeji

ve lhute šest let po zaregistrování silnicního vozidla a potom pravidelne nejpozdeji ve lhutách

ctyr let.

(2) Provozovatel dovezeného silnicního vozidla, které bylo registrováno v zahranicí,

pristaví silnicní vozidlo k technické prohlídce pred registrací silnicního vozidla v Ceské

republice a potom pravidelne nejpozdeji ve lhutách stanovených v odstavci 1 podle druhu

silnicních vozidel, s výjimkou silnicního vozidla uvedeného v odstavci 1 písm. a), které pristaví

provozovatel silnicního vozidla po první technické prohlídce pravidelne nejpozdeji ve lhutách

dvou let.

§ 41

Pravidelné merení emisí

Provozovatel silnicního motorového vozidla uvedeného v § 40, s výjimkou motocyklu, jehož

provozní hmotnost je nižší než 400 kg, a elektromobilu pristaví toto silnicní vozidlo k

pravidelnému merení emisí jeden mesíc pred ukoncením platnosti technické prohlídky ve lhutách

stanovených pro jeho pravidelnou technickou prohlídku.

§ 47

Technická prohlídka

(1) Technickou prohlídkou silnicního vozidla se rozumí kontrola technického stavu,

cinnosti ústrojí a zarízení silnicního vozidla.

HLAVA II

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

§ 54

Oprávnení k provozování stanice technické kontroly

(1) Stanice technické kontroly je pracovište specializované na provádení technických

prohlídek silnicních vozidel.

HLAVA III

STANICE MERENÍ EMISÍ

§ 63

Oprávnení k provozování stanice merení emisí

(1) Stanice merení emisí je pracovište specializované na merení emisí vozidel, které je

zrízeno:

a) v opravne motorových vozidel, která je poverena výrobcem vozidla nebo výrobcem systému vozidla

ovlivnujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla,

b) pri stanici technické kontroly.

CÁST SEDMÁ

ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA

§ 78

(1) Zvláštní vozidlo lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá

technickým požadavkum stanoveným provádecím právním predpisem a má schválenou technickou

zpusobilost k provozu podle tohoto zákona.

(2) Na schvalování technické zpusobilosti zvláštního vozidla k provozu se vztahuje cást

tretí tohoto zákona.

(3) Provádecí právní predpis stanoví jednotlivé druhy mobilních stroju, prumyslových

zarízení schopných prepravy nebo vozidel bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor,

prípustné hodnoty emisí znecistujících látek ve výfukových plynech a podrobnosti schvalování typu

spalovacích motoru, zpusob vypracování a podávání zpráv mezinárodním orgánum a organizacím.

§ 79

(1) Pro registraci a postup pri schvalování technické zpusobilosti zemedelských a

lesnických traktoru a jejich prípojných vozidel a samojízdných pracovních stroju platí cást druhá

a cást tretí tohoto zákona. Pro provoz zemedelských a lesnických traktoru a jejich prípojných

vozidel platí dále cást ctvrtá s výjimkou § 40 odst. 1.

(2) Pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci vozidel v registru silnicních vozidel

vydá výrobce technické osvedcení zvláštního vozidla. Pro zvláštní vozidla registrovaná v registru

silnicních vozidel vydá výrobce technický prukaz zvláštního vozidla.

(3) Provozovatel zemedelského nebo lesnického traktoru a jejich prípojného vozidla

pristaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozdeji ve lhute ctyr let po jeho prvním

zaregistrování v registru silnicních vozidel a potom pravidelne nejpozdeji ve lhutách ctyr let.

(4) Technická prohlídka zemedelských a lesnických traktoru a jejich prípojných vozidel a

merení emisí zemedelských a lesnických traktoru muže být provedena v míste urceném príslušným

obecním úradem obce s rozšírenou pusobností mobilním zpusobem.

(5) Vzor technického osvedcení zvláštního vozidla a technického prukazu zvláštního

motorového vozidla a osvedcení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního prípojného

vozidla a podrobnosti o zpusobu provádení technické prohlídky a merení emisí mobilním zpusobem

stanoví provádecí právní predpis.

Príl.

Rozdelení vozidel do kategorií

A)

Základní kategorie vozidel

Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s méne než ctyrmi koly

Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméne ctyri kola a používají se pro dopravu osob

Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméne ctyri kola a používají se pro dopravu nákladu

Kategorie O - prípojná vozidla

Kategorie T - traktory zemedelské nebo lesnické

Kategorie S - pracovní stroje

Kategorie R - ostatní vozidla, která nelze zaradit do výše uvedených kategorií

(8) Kategorie vozidel S se clení na

a) Ss - pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukcne a

svým vybavením urcené pouze pro vykonávání urcitých pracovních cinností. Pracovní stroj

samojízdný není urcený zpravidla pro prepravní cinnost,

b) Sp - pracovní stroj prípojný je zvláštní vozidlo bez vlastního zdroje pohonu, konstrukcne a

svým vybavením urcené pouze pro vykonávání urcitých pracovních cinností. Pracovní stroj prípojný

se pripojuje k tažnému motorovému vozidlo, které je prizpusobené pro jeho pripojení. Pracovní

stroj prípojný není urcený zpravidla pro prepravní cinnost. Pracovní stroje prípojné se delí

1. Sp1 pracovní stroj prípojný s nejvetší technicky prípustnou hmotností neprevyšující 3 000 kg,

2. Sp2 pracovní stroj prípojný s technicky prípustnou hmotností prevyšující 3 000 kg, avšak

neprevyšující 6 000 kg,

3. Sp3 pracovní stroj s technicky prípustnou hmotností prevyšující 6 000 kg.